Tuto pour fabriquer une flûte harmonique (type Fujara)

Matériel :

Les indispensables :

· Deux mains (quoique cela doit être réalisable avec une seul et un étau...)

· Deux bras (ou un si vous avez le fameux étau) et un cerveau (je ne garanti pas le succès avec  une moitié de cerveau, désolé pour certain...) pour diriger les mains.

· Un tube de PVC de chez Bricomarché (non je n'ai pas d'action chez le groupe intermarché, c'est juste qu'ils ont le meilleur PVC pour faire des flûtes, et du coup le moins bon pour faire de la plomberie, mais ça, c'est accessoire, il est composé d'une couche interne et externe dur, et une centrale poreuse, donc facile à travailler, tout en ayant la possibilité de faire un joli biseau!!!) de 32mm de diamètre, longueur de 2000mm.

· [image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


Un cuter et un ciseau à bois (de 8mm) bien affuté (très important pour avoir un bon son!!!)

[image: image3.jpg])

f



Oui, je sais sur l'image y a deux ciseaux... Et alors?

· Un stylo bic (usagé de préférence, ou HS, pas de gaspillage que diable!!)

· [image: image4.jpg]


Une scie (vous pouvez choisir celle que vous voulez, sachant que plus vos coupes sont droites et précises, mieux c'est)

· [image: image5.jpg]


Une perce[image: image6.jpg]


use de marque inconnu(ou un truc équivalant...)

· Une mèche bois de 8mm (le reste est pour la frime...)

· [image: image7.jpg]


Un tourillon de bois diamètre 28mm (allez au rayon tringle à rideau du Brico...)

· [image: image8.jpg]


Un outil de mesure (mètre, règle...)

· [image: image9.jpg]/

A&/
®



Du papier de verre, grain 80 et du supérieur à 240.

Les utiles :

· Des jambes (pour prendre les outils et se déplacer... inutile si vous avez un disciple, un esclave ou un fauteuil roulant...)

· De la super glu[image: image10.jpg]



· Un tube en plastique souple de 10mm de diamètre (se trouve au rayon jardinage, peut être remplacé par un tube de PVC du rayon électricité de diamètre 16mm, mais demande du coup un tourillon en bois de diamètre 14mm)

[image: image11.jpg]



Les on-peut-s'en-passer-mais-bien-pratique:

· Un système respiratoire et digestif pour apporter de l'énergie à votre corps

· Un aspirateur (pour nettoyer toute vos cochonneries après)

· 200g de farine

· 2 cuillères d'huile d'olive

· 1 demi paquet de levure

· de l'eau chaude

· 1 œuf

· 20cl de crème fraiche

· 3 carottes

· 1 demi betterave

· 1 pincé de sel

· 1 pincé de poivre

· du gingembre frais

· du fromage rappé

· du gruyère de chèvre

· un plat à tarte

· un four thermostat 160°

(le tout pour une bonne quiche après la fabrication de la flûte, le travail ça creuse...)

Le plan :

[image: image12.jpg]


A noter que c'est juste un plan fait à l'arrache pour vous montrer la coupe de la flûte au milieu le long de sa longueur, les proportions ne sont pas, mais pas du tout juste!!! 

Mais l'idée est là..

La fabrication :

· Coupez un rectangle (largeur de 8mm, longueur de...euh... pas fondamental, disons supérieur à 40mm) à l'aide du cuter (attention et lenteur sont mère de sureté pour vos petites mimines...) dans le tube de PVC 32mm proche d'une extrémité.

[image: image13.jpg]



· Taillez le biseau à la suite du rectangle avec le ciseau à bois de 8mm, y aller tout doucement, vous pouvez fignoler la couche interne du PVC (merci Brico pour ce fabuleux matériel) avec le cuter pour faire une arrête très fine, puis poncer le biseau avec le papier de verre grain 240, pour qu'il soit super lisse... Cette étape est extrêmement importante, elle conditionne une grande partie du son finale de la flûte!!! Attention et lenteur, pour une précision max...

· [image: image14.jpg]


Poncez le tourillon de 28mm afin qu'il rentre dans le tube de PVC en forçant quelque peu (comme ça vous évitez d'utiliser de la super glu...)

[image: image15.jpg]



· Puis insérez le dans le tube jusqu'à 11mm du biseau

· [image: image16.jpg]


Percez le tourillon au niveau du haut du rectangle (à l'opposé du biseau) et donc l'autre face du[image: image17.jpg]


 tube de PVC aussi (vive le flash)

· Creusez une rampe dans la pièce en bois partant du trou vers le biseau afin que l'air circule mieux vers le biseau (je n'ai pas de photo, mais reportez vous au plan du début, vous comprendrez si votre cerveau est fonctionnel...)

· Découpez une portion de PVC de la longueur de l'extrémité tu tube jusqu'à votre pièce en bois (et donc à 11 mm de votre biseau), ici très utile de couper droit...

· [image: image18.jpg]" Bmrgy, \




Couper le avec le cuter (merci brico pour cette facilité) pour en faire ceci

· [image: image19.jpg]


Placez ce morceau afin de recouvrir le rectangle du début et la pièce en bois. Le fait qu'il arrive juste à l'aplomb de la fin de la pièce en bois est aussi fondamental pour la qualité du son![image: image20.jpg]



· A ce niveau vous pouvez tester votre flûte et ajuster la pièce en bois (avec son capuchon de pvc) pour trouver le meilleur son possible, un millimètre en plus ou en moins vers le biseau change énormément le son!!! Le ratio 8mm de largeur pour 11mm entre le biseau et la pièce en bois est à priori important (je manque encore d'expérience pour le confirmer), ce qui veux dire que vous pouvez augmenter la largeur du rectangle de base (j'en ai fait une de 10mm avec une distance biseau-bois de 13;7mm et ça marche bien!!). Après je suis dans l'approximatif à chaque fois, ne mesurant pas au millième de millimètre, seul le son de la flûte vous dira si vous êtes bon ou pas...

· [image: image21.jpg]


Si besoin repercer la pièce en bois à sa nouvelle position pour enfiler un morceau de stylo bic dedans

· [image: image22.jpg]


Ajustez le tube de plastique souple de diamètre 10mm autour du morceau de stylo qui dépasse. Pour la longueur c'est vous qui voyez, elle dépend de la longueur du tube de PVC que vous choisirez (et qui vous donnera la note de la flûte!) afin de pouvoir boucher la fin pour chang[image: image23.jpg]


er de note lors du jeu...

· Puis coupez le morceau de bois au niveau du tube de PVC (étape pouvant être faite juste avant l'autre...)

· Enfin, coupez le tube de PVC pour choisir votre note. Si vous voulez une Fujara, il vous reste plus qu'a faire 3 trous mais dans se domaine je n'ai pas encore essayé et ne peux donc pas vous aidez... Un ratio apparaît souvent sur le net pour la longueur du tube pour les fujara: diamètre fois 50 (donc ici 32*50=1600mm)... Après je ne sais si cela correspond à la longueur totale du tube ou du biseau à la fin ou de la pièce en bois à la fin... Mystère...

· Réponse de Mister Gecko:

· Pour résoudre le mystère: c'est "diamètre x (entre 50 et 55)". Cela permettrait d'obtenir un maximum de note sur la flûte. c'est la mesure entre le biseau et la fin de la flûte

· Pour les trous :

· Flûte harmonique : faire le trou du "#" a 9/10eme de la flûte en partant du biseau. Agrandir le trou au fur et a mesure jusqu'à obtenir le dièse (un accordeur est bien pratique)

· Fujara : Les 3 trous sont a distance du biseau de 68%, 73% et 83% pour un diamètre entre 8 et 10 mm (placez les de façon a pouvoir bien poser les doigts sur les trous, alignés=pas très pratique) 

Et après...

Bin vous vous mangez une bonne quiche que votre esclave vous à préparer pendant se temps, faut pas qu'il se tourne les pouce non plus... (si vous n'avez pas d'esclave, ça marche aussi avec un salarié sous payé...)

Bonne exploration dans cette aventure de la musique harmonique...

